移动式环流熏蒸机，采用不锈钢结构比玻钢结构坚固耐用，不会老化。 环流风机采用防爆，防腐化，防泄露，三防专用风机。风叶采用全不锈钢材制成。

技术参数： 风 压：≤1000Pa
      控制方式：微电脑控制 手动/自动
      风量：≤1000m 3/h
      叶轮边缘线速度：≤40m/s
      电机功率：0.55kw-0.75kw-1.1KW
      电机电压：220v/380v

磷化氢环流熏蒸工作步骤及原理如下：

1. 打开分配箱门，用¤110波纹管将环流机与法兰盘相接；对环流机而言上管为进风口，下管为出风口。

◆对接方法:用波纹管的一端直接与法兰盘连接，并用卡箍紧固，波纹管另一端直接和环流机进风口连接，形成了环流机进气。环流机出风口与另外一根¤110波纹管连接，波纹管的另一端安上分接头（¤110转两个¤50接头）用卡箍紧固，分别接上¤50的钢至软管和地基的风箱口用转接头连接（风箱口上小法兰用带¤50弯头的小法兰对接，用螺杆螺母固定）

2. 注意事项：管道口必须接紧，保证密封，不能漏气。

三相电正反转，正确接好环流机，打开开关，可以用手在下管口试下，环流机正常工作上管为进风口，下管为出风口，下管口应有明显的吹风量，如无明显风量则三相电接反）说明：

这样的连接，开动环流机，设置时间后，就形成了说明环流，所有连接处必须加密封圈用卡箍紧固，使其无泄漏；需将环流机出风管上的¤50接口用塑帽封住，并用卡箍紧固，使之无泄漏。

◎    根据粮仓面积大小，投放磷化铝药物（颗粒状）药量，一般为2.5g/立方米左右（根据实际情况可以适当添加少量药量，确保虫卵被充分杀死）。药量计算公式：长*宽*高*2.5（★注意事项：开药时需将瓶口斜放开启，投药时，工作人员必须佩带安全防毒面具，站在上风处正确投放。高为粮面的高度，如果该仓没有薄膜密封，则高指整个粮仓的高度，包括粮面上面的空间）.

◎    计算好所需药量平均分配在接有环流机的两个风箱口处，磷化铝药物应均匀的平摊置放在通风口内。 药投入好后，密封好风箱口，打开分配箱里气管阀门，打开电源开关，启动环流机。机器开始工作。一般连续工作24或48小时，让磷化铝药物源源不断和空气中的水蒸气反应，生成的磷化氢气体通过风道充满粮内，达到杀死虫卵的效果。

注意事项：

- 整个装置要保持较好的密封性,投药前检查气密性;

- .环流机经管道连接、调试、检查后才能进行投药操作。

- 打开磷化铝药瓶时，注意瓶口倾斜，勿对准人，慢慢打开，防止产生的磷化氢气体和空气中的氧气燃烧；

- .投药过程中，操作人员需是专业人员，并佩戴专用有效的防毒面

- .投药时间尽可能选择晴朗无风天气。

环流熏蒸机使用说明书

名称；河南中天粮储科技发展有限公司

地址：郑州市玉凤路189号观洲国际

电话：0371-86009189 18638117756